基于无人机技术应用于国省道公路养护巡检业务

建设方案

一、方案背景

国省道公路作为国家综合交通运输体系的重要组成部分，承担着大量的客货运输任务，其通行状况直接关系到区域经济发展和人民群众的出行安全。然而，当前国省道公路养护巡检工作面临诸多挑战。传统的人工巡检方式，不仅效率低下，巡检人员劳动强度大，而且在一些复杂路段，如山区、桥梁、隧道等区域，巡检难度大、风险高，难以全面、及时地发现公路存在的病害和安全隐患。

随着无人机技术的快速发展，其具有灵活机动、视野广阔、作业效率高等优势，如应用于国省道公路养护巡检，不仅能够有效弥补传统巡检方式的不足，并能提高巡检的覆盖率、准确性和及时性，实现为公路养护决策提供科学依据。

二、现状分析

（一）传统巡检方式的局限性

现阶段国省道公路养护巡检主要依赖人工巡检，辅以部分车载检测设备。人工巡检需要巡检人员沿公路徒步或驾车进行观察，对于长距离、大范围的公路巡检，需要耗费大量的人力、物力和时间，巡检效率低下。同时，人工巡检受巡检人员的经验、责任心和主观判断影响较大，容易出现漏检、误检等情况，难以准确识别公路路面的裂缝、坑槽、沉降等病害，以及路基、边坡、桥梁、隧道等结构物的安全隐患。此外，在恶劣天气条件下，如暴雨、暴雪、大雾等，人工巡检工作难以正常开展，无法及时掌握公路的通行状况。

（二）无人机技术应用优势

无人机技术具有以下显著优势，能够有效解决传统巡检方式的痛点：

高效性：无人机能够快速覆盖大范围的公路区域，不受地形和交通条件的限制，大大缩短了巡检时间。一架或多架无人机一天可完成数十公里甚至上百公里的公路巡检任务，巡检效率是人工巡检的数倍甚至数十倍。

全面性：无人机配备高清摄像头、红外热像仪等设备，能够从空中多角度、全方位地拍摄公路图像和视频，清晰地识别公路路面病害、路基边坡滑塌、桥梁裂缝、隧道衬砌脱落等问题，避免了人工巡检的盲区。

安全性：无人机巡检无需巡检人员进入危险区域，如高边坡、深沟、繁忙的交通路段等，有效降低了巡检人员的安全风险。

经济性：与传统的人工巡检和大型检测设备相比，如长期使用无人机进行巡检，其成本较低，不仅减少了人力投入，而且设备购置和维护费用相对较低，能够为公路养护部门节省大量的资金。

（三）养护主管部门管理需求

金华市公路港航与运输管理中心、东阳市公路与运输管理中心作为国省道养护作业的主管部门，为进一步解决国省道公路养护过程中存在作业缺陷，根据公路养护的根本方针“努力消除导致公路损毁的因素，增强设施的耐久性，提高抗御自然灾害的能力”，落实交通运输部《“十四五”公路养护管理纲要》中“推进数字化转型”工作要求，以“精准诊断短板-系统施策补位-放大优势价值”为闭环逻辑，计划基于无人机相关技术试点应用于日常公路养护巡检工作。在实现对公路路面的全面、快速、高效的日常巡查的基础上，延伸针对高边坡、桥梁等特定部位开展常态化巡查。通过推行科学管理方法和应用新技术等手段，全面提高巡检效率，降低巡检成本，同时减少人工巡检的安全风险。实现养护管理从“被动修复”向“主动优化”的升级，并为后续的维护和管理工作提供有力数据支持。

（四）S315东阳段三龙线概况

S315东阳段三龙线东接磐安县西临义乌市，全长约70公里，是区域交通网络的重要组成部分。其中黄皮（斐）岭隧道至岱溪隧道（起止桩号K108-K122）14公里受地形条件限制，呈现“三多”特征。即连续长下坡路段，累计落差较大；曲线半径小、转向频率高的多弯道分布，视距条件较差；桥隧工程密集（桥梁11座隧道4座），桥隧衔接处存在光线明暗交替等情况；此外，该路段冬季低温天气下在桥隧出入口、背阴弯道等部位易出现路面结冰现象。

三、建设目标及原则

（一）建设目标

1.试点目标（3个月）

完成无人机巡检系统的搭建，包括无人机设备购置、机巢安装部署、巡检数据传输与存储分析建设等。

试点实现对东阳市S315三龙线（起止桩号K108-K122）试验路段的日常巡检及经常巡检，及时发现公路路面病害、边坡隐患等问题，并形成巡检日志及养护报告。

建立基于无人机技术应用的巡检操作规程和相关管理制度，明确具体职责和工作流程。

2.长期目标（1-2年）

构建智能化的国省道公路养护巡检体系，实现无人机巡检、数据处理、病害评估、养护决策和作业监控的全流程自动化和智能化。

实现与相关公路养护管理信息系统数据的互联互通，为公路养护管理提供数据支持和决策参考。

持续推动无人机巡检技术的创新和应用，深化公路养护领域的应用场景。

打通“业务流程”与“技术工具”隔阂，培养数名精通“业务+技术”融合型人才，为养护管理及作业的转型升级的提供核心载体与持续动力。

（二）建设原则

战略导向原则：以落实交通运输部《“十四五”公路养护管理纲要》为指导，确保公路养护管理工作既符合行业发展大局，又能切实提升公路网的服务能力和可持续发展水平。

需求驱动原则：立足养护管理及作业过程实际需求，优化建设能够解决核心问题、提升养护效率的信息化项目，避免盲目投入。

分步实施原则：根据建设目标与优先级，分阶段、分步骤推进信息化建设项目，降低建设及投资风险。

开放兼容原则：选择具有良好开放性与兼容性的技术架构与系统平台，便于后续系统升级、功能扩展及与外部系统的对接。

服务策略原则：将传统需要养护相关部门自行购买、部署、维护的硬件、软件等，通过互联网以“按需订阅、按需使用”的方式提供给最终用户，大幅降低项目建设、运维的成本。

四、建设需求

（一）功能性需求

根据部省相关部门的公路养护管理办法、技术规范等文件的具体要求，重点针对人工巡检耗时费力、难度大的7个业务场景按照计划的巡检频次，使用无人机技术辅助养护单位开展巡检工作。并通过业务流程实现全链条线上流转、闭环管理。具体包括业务场景、巡检频次、业务流程及其他等功能需求。

4.1.1业务场景

具体包括路基（6）、路面（2）、桥梁（3）、隧道（3）、交通安全设施（4）、环保（2）、养护作业管理（3）等7个业务场景共计24个功能需求。

4.1.1.1路基工程

突破人工攀爬的安全限制，解决顶部及陡坡区域检查难，实现全景态势感知。

（1）路基边坡

边坡稳定性监测：检测边坡冲刷等病害。

防护结构检查：检测挡土墙、护面墙等结构的开裂、剥落、碎落、坍塌等问题。

（2）排水系统

边沟/排水沟：检测淤积、破损、堵塞等情况。

涵洞/泄水孔：检查结构完整性、洞口堵塞及水流畅通性。

（3）截水设施

评估截水沟、盲沟等设施的完好性和排水效能。

（4）路基结构

路基：检测淘空、坍塌、滑坡等病害。

路肩：检测沉陷、裂缝、松散等病害。

特殊路段：对高填方、软基路段进行沉降与变形监测。

（5）支挡结构

挡土墙：检测墙体裂缝、倾斜、鼓胀等结构性缺陷，检查基础是否稳固，连接部位是否牢固。

抗滑桩/锚固结构：检查外露部分的锈蚀、变形情况。

（6）特殊地质路段

滑坡体监测：滑坡易发区通过定期航拍巡检建立变形趋势模型。

岩溶区/采空区：探测地表塌陷征兆。

4.1.1.2路面工程

解决大面积快速巡查、车流量大影响人工巡检的问题，实现早期病害精准识别。

（1）沥青/水泥混凝土面层

裂缝检测：识别横向裂缝、纵向裂缝、龟裂（网格裂）、块状裂缝等。

变形类病害：检测车辙等。

表面缺陷：坑槽、松散、剥落、积水等。

修补状况：沥青路面灌缝、坑槽修补和水泥路面灌缝、破板的修复、错台的处理等。

（2）接缝与伸缩缝（水泥路面）

接缝破损：错台、碎裂、填缝料缺失。

传力杆暴露：钢筋锈蚀情况。

4.1.1.3桥梁工程

针对高塔、桥墩、梁底等检测盲区，解决空间受限、桥检车检查效率低、交通封闭的问题。

（1）上部结构

对梁体、拱圈、桥塔、悬索/斜拉索、吊杆等上部结构进行外观检查，查看是否存在裂缝、锈蚀、混凝土剥落、变形、索结构PE护套破损等病害。

（2）下部结构

对桥墩、桥台进行全面检查，观察其表面是否有裂缝、露筋、混凝土剥落等情况，检查基础是否存在冲刷问题，检查桥下是否有堆积物。

（3）桥面系

检查桥路连接处是否异常。检查桥面铺装是否存在裂缝、坑槽、车辙等病害。检查伸缩缝功能是否正常，有无堵塞、损坏等情况。检查护栏、栏杆是否牢固，有无缺失、生锈、损坏等现象。检查标志牌是否完好。检查桥梁的线性是否存在明显异常。人行道、缘石有无破损缺失。

4.1.1.4隧道工程

现阶段仅支持对隧道的洞门、洞口边坡、斜井及竖井等的巡检，解决复杂结构精细化检查需求，实现结构安全的全面评估。

（1）洞门及周边

检查洞门结构是否完好，有无裂缝、倾斜、沉陷、错台、剥落、渗漏水、滑移等情况。

查看洞门周围的排水设施是否有杂物堆积，如泥沙、树枝等。检查截水沟的走向是否合理，是否存在堵塞或损坏。

检查隧道洞口边坡有无危石、积水、积雪。观察边坡是否有滑坡的迹象。

（2）竖井及管道

检查隧道竖井、斜井的井壁是否存在开裂、变形、倾斜、鼓包、脱落等，通风管道是否破损、堵塞，照明灯具是否损坏、熄灭。

（3）洞门外观

在隧道发生火灾、塌方等事故后，人工方式操作无人机可快速进入现场进行评估。提供实时影像和数据，辅助制定救援方案。

4.1.1.5交通安全设施

解决沿线设施分布广、人工巡查效率低，完整性检查难的问题。

（1）交通标志

检查标志板是否有变形、破损、褪色、锈蚀等情况，标志遮挡识别（树木遮挡、广告牌干扰），标志里程碑是否遮挡、污损、缺失。

（2）交通标线

检查标线是否清晰可见，有无磨损、模糊、脱落等情况。

（3）护栏设施

检查护栏变形、缺失、锈蚀情况；检查视线诱导设施、防眩设施隔离栅、防落网和避险车道以及防风栅、防雪栅、积雪标杆和限高架等有无破损缺失。

（4）照明与电子设施

检查照明设施完好性，如灯罩是否破裂、变形，灯具外壳是否有锈蚀、划痕等情况。

4.1.1.6环保工程

解决大面积植被覆盖评估、病虫害和枯死区域识别问题。

（1）绿化

识别病虫害和枯死植株，检测斑秃、杂草区域。

（2）杂物及抛洒物

识别路面、路两侧的杂物及抛洒物品。

4.1.1.7养护作业管理

解决养护作业管理难度大、人工巡查耗时长且易遗漏的问题。

跟踪各养护作业点进度，检查作业是否规范，包括作业区布置、交通组织、作业工人着装、养护设备标识、安全防护设施等情况。

4.1.2巡检频次

巡检频次按照业务规范并结合养护工作实际情况，包括日常巡检、经常巡检和特殊巡检等3块需求。

4.1.2.1日常巡检

重点路段：城市出入口、交通枢纽周边、大型桥梁及隧道连接路段等交通流量大、安全风险高的区域，每天进行2-4次无人机巡检。

一般路段：普通国道、省道等交通流量相对较小的路段，每天进行1-2次无人机巡检。

4.1.2.2经常巡检

季度巡检：每季度对本地区公路进行1次全面的无人机巡检。对公路工程结构物进行详细的检测和分析，评估结构的健康状况，制定相应的养护和维修计划。

年度巡检：每年开展1次大规模的无人机巡检，对公路资产进行全面盘点，更新公路设施信息数据库，为公路的养护和管理提供详细的数据支持。

4.1.2.3特殊巡检

恶劣天气后巡检：在暴雨、洪水等灾害发生后的 24 小时内，立即组织无人机对受灾路段进行巡检。重点检查路面是否受损、桥梁基础是否被冲刷、排水系统是否畅通等情况，及时采取抢险措施，保障公路安全。在大风、暴雪等天气过后，对公路沿线的交通标志、广告牌等设施进行无人机巡检，查看是否有松动、损坏等情况；对桥梁的积雪、结冰情况进行监测，必要时采取除雪、除冰措施。

重大活动期间巡检：在举办重大活动前一周，对活动涉及的路段进行加密巡检。无人机巡检作业，确保公路设施完好、安全畅通，为活动的顺利进行提供保障。

4.1.3业务流程

通过“发现-派单-处置-反馈-复核”全链条线上流转业务流程完成养护闭环管理，并以文字、图片、视频等多种方式自动生成养护日志。

4.1.3.1发现

使用无人机自主飞行或人工飞行方式采集的图片、视频等数据，通过AI算法进行初步筛查，将可能存在的养护线索（带有坐标、时间的图像）在平台中展示，经养护管理人员人工复审后，生成养护病害记录。

4.1.3.2派单

养护管理人员将一条或多条养护病害记录生成养护病害作业清单，明确具体养护要求（处置、时间等）后将清单派发至具体养护实施组（人员）。

4.1.3.3处置

养护实施组（人员）根据养护病害作业清单，按照具体养护要求进行养护作业。作业过程中使用手机或平板电脑进行养护开始、过程、结束后拍照记录，形成养护处置记录表。

4.1.3.4反馈

养护实施组（人员）将养护处置记录表反馈至养护管理人员。如现场处置前或中发现无法完成处置的，应通过照片、视频方式生成无法处置记录反馈。

4.1.3.5复核

完成处置的，由无人机在巡检过程中进行复核，生成初步复核；经养护管理人员二次复核，确定完成养护后自动生成养护日志。

未完成处置的，由养护管理人员再次派单，开展“处置-反馈-复核”工作。

4.1.4其它需求

根据养护日志能够生成各类业务统计表，为后续的养护决策、技术状况评估等提供数据辅助。

对接第三方信息化系统，实现数据复用和共享展示等。

（二）非功能性需求

基于无人机技术应用于养护巡检业务前，应结合现场实际环境进行基础性保障，并针对图像、航高、航线等参数进行明确。相关内容具体包括测绘建模、航线规划、飞行方式、数据接口等。

4.2.1测绘建模

路基工程采用每公里，桥梁工程采用每座方式开展测绘建模，主要包括粗模和细模具体实施要求。

4.2.1.1粗模

以“快速可用、用于航迹规划与概览”为目标，精度为平面/高程中误差约±0.05-0.10 m；在无像控或困难条件下，可放宽至平面±0.5m，高程±0.8-1.0m。几何图像无明显错位、拉花，纹理清晰、无大面积拉伸。

粗模不用于最终成图，重点在及时性与完整性，便于快速规划精细航线与识别地形、地物特征。

4.2.1.2细模

精度以“可量测、可成图”为核心，平面及高程中误差按成图比例尺进行控制,其中1:500平面≤±0.15m，高程≤±0.20m；1:1000 平面≤±0.30 m，高程≤±0.50 m；1:2000 为平面≤±0.60m，高程≤±1.00m。建筑边线偏差≤±0.10 m，纹理无明显拉伸、错位，关键细节不允许几何与纹理矛盾。优先RTK/PPK，像控密度约每平方公里5-9点；航向重叠 80%-90%、旁向70%-80%；GSD≤5cm。

4.2.2航线规划

为规避风险保障飞行合规性，实现降本提效缩短任务周期，匹配场景确保任务质量等要求，航线规划主要包括总体要求、航线参数、法规约束等内容。

4.2.2.1总体要求

规划巡检路线时，应根据风险级别对巡检区域进行优先级排序；巡检路线应避开高压线、远离居民区域等危险地带，确保无人机飞行过程中的安全，减少飞行时间，提高巡检效率。应根据巡检区域的风险级，结合现场全线勘测后，使用最短路径算法来判定、优化巡检路线，并制定相关动态调整计划，确保巡检路线的有效、安全。

4.2.2.2航线参数

地形数据：获取区域 DEM/DSM 或等高线数据，用于设置 “相对航高”（避免撞山、树梢），尤其在山区、丘陵地带必须使用 “地形跟随” 模式。

地物约束：标记禁飞区（如机场、军事区、高压线、通信塔）、障碍物（如建筑物、树木、桥梁），设置至少5m 以上的安全距离。

环境数据：查询作业区域的风速（风速≤5m/s）、降水、光照（避免逆光导致纹理过曝、欠曝）。

4.2.2.3法规约束

在“民航局无人机管理平台”申请飞行计划作业；人工手动飞行时，相关人员需持有效执照（CAAC证书）；遵守“视距内飞行（VLOS）”原则，超视距应结合信号情况，申请或使用中继设备。

4.2.3飞行方式

使用无人机在巡检频次应结合业务场景实际，合理使用自动、人工、其他等方式。

4.2.3.1自动方式

结合现场情况，考虑无人机滞空时长（50分钟）及天气因素，根据无人机作业半径（方圆5-10公里）为基准安装部署1个机巢，开展无人机自动巡检。

4.2.3.2人工方式

针对桥梁等信号不稳定极易导致无人机失控、部分高边坡等需要抵近观测等区域，以人工方式开展巡检。

4.2.3.3其他方式

针对部分巡检频次低、超出机巢覆盖范围等区域，采用“车+机巢”的方式定期开展巡检。

4.2.4数据接口

预留基于Web Service 的外部系统数据接口，实现 “数据互通、功能联动、业务协同”目标。结合“推/拉”两种数据传输模式，适配不同业务场景及外部系统（如成果交付、数据共享、跨系统联动等）。

五、建设内容

（一）配套硬件设备

选用大疆品牌的交通行业机型设备，机巢应具备全天候、全场景无人值守，具有更宽温域、更远图传、更强自动化与更灵活部署，支持车载移动部署与双机协同；无人机具备续航时间长、载重能力适中、操控性良好、较强的抗风能力、良好的低空飞行性能且自带满足业务场景需求的传感器等特点。相关设备主要包括机巢及无人机，具体参数说明如下：

5.1.1机巢

|  | 技术特点 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 大疆 机场3 | 适配大疆M4TD机型，重量≤59千克 防护等级≥IP56 舱盖开启外形尺寸≤长180×宽80×高50（厘米） 机场从15%充电至95%时充电时间≤29分钟 交流电接口防雷≥16千安防护(额定值) 支持风速、雨量、温湿度、水浸、度传感器 支持边缘计算，支持外接交换机进行数据通信 | 适用 自动巡飞 |

5.1.2无人机

|  | 技术特点 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 大疆 Matrice 4TD | 裸机1850g，最大起飞重量2090g 尺寸37.8×41.7×21.3 mm（厘米） 续航54分钟，抗风 12m/s,最大速度21m/s 自带可见光相机模块，采用CMOS4800万像素 最大照片尺寸：广角相机8064×6048 自带激光雷达模块，正入射量程1800米（1HZ）@20%反射率目标测距精度1米至3米 系统误差<0.3米，随机误差<0.1米@1σ；斜入射量程（1:5斜距）：600米（1 Hz）；盲区1 米 | 适用于 公路巡查 场景 |

（二）软件平台

软件平台是无人机技术应用于公路养护巡检业务的基础展示底座。主要包括平台主要功能描述和功能清单。

5.2.1主要功能

主要功能包括基础应用、飞行控制、巡检缺陷预警处置及巡检工作任务等核心功能。

|  | 功能描述 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 基础应用平台 | 采用2D、3D方式动态展示巡检道路侧20-500米内缩略图、特征图；支持标注路面桩号，并对路基、桥梁、高边坡、隧道等结构物进行划分，完成公路数字资产管理，并实现图像化可视化、可注化。 具备动态展示无人机航线、实时画面、巡查情况等；历史巡查问题及修复情况进行图形数据溯源和查询分析等功能。 | 支撑底座 展示 |
| 无人机 飞控 | ，通过接口方式实现自主控制无人机及机巢，实现无人机远程控制和自主飞行，具备画面实时回传功能。 | 飞行控制 |
| 巡检工作任务 | 按照巡查范围、内容及频率等执行无人机巡查任务。包括任务制订、执行、统计等相关工作。 具有对病害修复养护作业复检核实功能，实现“发现-派单-处置-反馈-复核”；生成各类业务统计表，提供数据辅助。 | 巡检任务 |
| 巡检缺陷预警处置 | 巡查任务中发现的缺陷具有及时预警功能（AI+工人方式处理），包括安排养护作业进行处置等功能。 | 缺陷预警 |

5.2.2功能清单

根据主要功能将具体功能拆分为模块及功能点。具体包括飞行服务、工单处置等19个模块80个功能点；AI算法具有2个大类11个算法。

5.2.2.1飞行服务

包括综合看板、航线规划、飞行任务、飞行态势、飞行历史、成果中心、AI处置、安全管理、设备管理、业务配置、管理中心及遥控器应用等12个模块62个功能。具体功能简要描述如下：

| 序号 | 名称 | 详细功能概述 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 综合看板 |  |
| 1 | 资源统计看板 | 实时展示无人机、机场及其他设备总数等数据。 |
| 2 | 航线统计看板 | 实时展示无人机飞行航线的统计数据。 |
| 3 | 任务统计看板 | 实时展示各无人机的任务执行情况，包括任务数量、任务类型占比等数据。 |
| 4 | 飞行数据 统计看板 | 实时展示无人机飞行里程、飞行时长等飞行数据的统计，支持按时间、设备分类进行数据筛选。 |
| 5 | 成果统计看板 | 实时展示无人机作业结束后产生的图片、视频等成果统计数据。 |
| 6 | AI处置 统计看板 | 实时展示无人机飞行过程中AI识别的预警数据统计，包含预警总数和分类统计数据。 |
| 7 | 飞行热力图 | 支持按照热力图的形式展示飞行的数据情况;支持地图上同时展示当前平台已接入的所有在飞无人机的飞行航线。 |
| （二） | 航线规划 |  |
| 1 | 导入航线 | 支持航点航线、面状航线等多种航线的导入，导入后进行查看、编辑、删除、AI绑定等操作。 |
| 2 | 航线列表 | 支持列表化展示已创建的航线，航线信息展示包括航线地图规划回显、航线名称、航线模式、航线距离、航线预计飞行时间、航线创建时间、创建模式（创建、导入）等业务字段； 可以通过名称、创建时间等方式快速查询航线。 |
| 3 | 创建联动版 航点航线 | 支持创建联动版航点航线，以第一视角进行可视化的航线规划，航点配置时，可以智能联动云台挂载，如调节变焦、云台俯仰角、广角等参数。 |
| 4 | 创建基础版 航点航线 | 支持基础版航点航线的规划，支持第一视角可视化进行航线规划，可以设置航点之间飞行路径，航线制定成功后进行一键自动执行飞行任务。 |
| 5 | 创建环绕航线 | 支持围绕某个目标点或目标区域建立环绕航线，能够围绕目标物进行多角度、全方位的拍摄和数据采集，生成详细的三维模型或获取丰富的空间信息。 |
| 6 | 创建面状航线 | 支持创建面状航线，支持编辑正射与倾斜航线，可以以第一视角进行航线规划，选中区域后平台可以自动生成航线轨迹； 支持媒体数据处理方式可以选择二维模型和三维模型。 |
| （三） | 飞行任务 |  |
| 1 | 任务列表 | 支持对任务进行列表化展示，支持对待执行、执行中、执行成功、执行失败不同状态的任务进行如挂起、编辑、复制等不同的操作。 |
| 2 | 排期日历 | 以日历的形式直观查看特定月、日的任务分布情况；支持按任务执行状态、任务类型、AI任务进行分类统计；根据需求设定任务策略（单次定时任务、重复定时任务）、时间、设备（显示无人机设备状态）和航线安排飞行任务；可查看选定设备的排期日历情况；支持编辑、复制、删除待执行的飞行任务；支持立即执行待执行飞行任务；支持查看已执行任务飞行历史数据。 |
| 3 | 飞服工单 | 支持列表展示工单概览信息；支持用户自定义填写工单内容；支持按照工单编号、创建时间、执行时间、工单名称、状态等进行工单查询；支持查看工单基本信息；支持查看工单成果数据，包括飞行照片、视频、预警数据等；支持将无人机任务关联至需求工单，任务产生的相关成果数据能够通过工单查看。 |
| （四） | 飞行态势 |  |
| 1 | 资源一张图 | 以一张图形式展示全域飞行资源，包含机场和无人机的名称、实时视频、定位信息、地图加载等，并支持对机场和无人机进行远程调试。 |
| 2 | 航线飞行 | 无人机可以按照设置好的航线进行自主飞行，飞行过程中实时展示机场的状态数据和气象数据；展示无人机机库的状态数据；展示无人机的状态数据（包含实时视频、图传状态、飞行高度、飞行速度、电量、实时告警等信息）；无人机飞行过程中支持视频直播、直播分享、视频矩阵、实时轨迹展示等常用功能操作。 |
| 3 | 手动控制 | 用户获取无人机手动控制权后，可以进行手动飞行，控制飞行高度和飞行方向等，可以进行一键起飞、指点飞行、任务暂停、一键返航等操作。 |
| 4 | 负载控制 | 支持对无人机的云台、红外、变焦等常用负载进行远程控制。 |
| 5 | 多任务飞行 | 可以调度和管理多架无人机实现协同作业，监控过程中用户可以切换或监控多个飞行任务，实现平台管理只需1人实现多路无人机自主飞行。 |
| 6 | 智能飞行 | 支持在GIS地图上点击任意位置，系统自动推荐可使用的无人机并进行高亮显示。可查看高亮显示的无人机剩余电量、预估剩余总时长、距离点位的距离等并可进行一键起飞； 无人机到达预定地点后，可以进行自动和手动接管，并进行悬停和拍照等动作。 |
| 7 | 地图服务 | 支持加载二维/三维卫星及电子地图； 支持权威空域信息的自动同步和展示，包含但不限于禁飞空域、限制区域，同时支持自定义禁飞区等相关信息； 支持在GIS地图上进行POI标注和对GIS地图中线路、物体间距、高度、面积、体积测量等。 |
| （五） | 飞行历史 |  |
| 1 | 飞行历史管理 | 详细记录每一次飞行的各项基本信息，包括但不限于执行时间、任务名称、航线名称、执行对象、执行设备名称、所属组织、被执行对象以及飞行的具体时长和里程数，支持对单个或全部飞行历史进行收藏、下载等操作。 |
| 2 | 飞行历史详情 | 可以查看历史飞行任务的详情信息，包含但不限于照片、视频、飞行轨迹、全景照片，并可以进行下载、保存等常规操作。 |
| 3 | 关联飞行任务 | 针对临时起飞的手动飞行任务，支持在任务完成后，对任务进行关联计划。 |
| 4 | 巡查报告 | 飞行结束后提供巡检报告，可视化展示飞行状态和巡检情况；巡检报告内容应涵盖任务信息、航线信息、飞行信息、成果信息、预警信息。 |
| 5 | 飞行历史标注 | 对飞行历史图片成果进行人工标注，用户根据个人专业知识和实际需求，对AI的初步标记结果进行修正和调整。可以对成果进行放大、缩小、旋转、拖动、下载、回显、AI标注等操作。 |
| （六） | 成果中心 |  |
| 1 | 空间使用情况展示 | 支持全面查看项目空间的总体使用情况以及分类查看不同类型成果（媒体库、模型库、图模对比库）所占用的空间情况。 |
| 2 | 媒体库 | 对图片、视频等媒体成果进行管理，可按照文件名、创建时间等信息进行搜索；可查看统一任务下的所有成果信息，包括图片及视频信息；支持对图片视频数据的管理，包括检索、重命名、下载等；支持与图片、视频进行预览，页面上显示成果信息（媒体名称、媒体大小、创建时间、标签）、媒体位置信息；并且可以在地图上加载成果信息，快速定位照片拍摄位置。 |
| 3 | 非媒体库 | 在非媒体成果方面，非媒体成果展示库可依据飞行任务查看相应挂载设备的数据采集结果，如大气类采集数据，支持地图缩略图展示、查询、重命名等操作。 |
| 4 | 模型库 | 支持对模型（二维模型、三维模型、全景模型、点云模型）的管理和查看；通过创建时间、媒体类型进行搜索，支持按照文件名模糊搜索，支持重置搜索条件。模型支撑图上预览，即支持模型加载至地图上显示，且支持对模型的放大、缩小、旋转操作。 |
| 5 | 图模对比库 | 图片对比功能可对同一航线、同一航点特定拍照动作下的广角、变焦、红外照片进行时空分屏对比，支持按对比名称、航线名称查询。图片对比列表展示相关信息，可进行详情查看与编辑。进入详情界面以时间轴展示照片缩略图及拍摄信息。能拖拽选择照片对比，系统自动标注差异并生成报告。编辑功能涵盖删除（单张或多张，有二次确认）、上传本地图片（按时间排序并标注）、上传媒体库资源（从任务列表选择），还支持新增对比文件并命名，上传图片自动归类，可对已上传图片预览、删除或重新归类 。 |
|  |  | 模型对比功能可对同一航线不同时段的模型成果进行对比，支持按对比及航线名称查询，能操作模型，还具备编辑等功能 |
|  |  | 支持对飞行成果图片对比、模型对比、航线对比，快速识别出问题点、差异点。（支持卷帘和分屏两种形式）。 |
| （七） | AI处置 |  |
| 1 | AI预警 规则配置 | 预警事件生成规则，用户能依算法类型灵活设置信度、事件排重逻辑（可按地理位置）、事件产生区域等，设定后创建任务可关联航线配置；预警事件分发规则，用户可依实际需求，针对指定机场算法模型识别事件，指定区域并灵活选处置下发人；预警事件排重，可按照生成时间、状态排重。 |
| 2 | AI识别成果管理 | 对 AI 识别成果进行管理，可筛选成果并查看详情；引入人工复核环节确保准确性；根据复核结果创建事件；必要时进行 AI 二次识别，通过这些流程实现对 AI 识别成果的有效处理与优化。 |
| 3 | 事件处置工单 | 展示已产生的预警事件处置工单； 支持编辑工单接收人、签收工单、添加处置记录、请求处置完结审核等工单操作。 |
| （八） | 安全管理 |  |
| 1 | 健康告警 | 支持在机场列表中机场信息下以不同颜色展示机场的通知、提醒、警告等健康告警信息。 |
| 2 | 安全设置 | 为了保障飞行安全，支持根据机场周围环境、作业环境和任务目标，设置合理的安全离场高度、飞行作业高、返航高、失联返航动作等参数。 |
| 3 | 控制权分离 | 为了保障飞行安全，进行了设备控制权隔离控制，有控制权限用户在控制飞行时，其他用户只能看到当前控制人、无人机的画面以及一部分飞行信息，无法对无人机进行操作。 若想对此无人机进行控制，在具备此设备控制权的情况下，用户需要对该无人机进行申请操作，经过对方同意后，方可对此无人机进行控制。 |
| （九） | 设备管理 |  |
| 1 | 飞手管理 | 支持管理在平台上已报备的飞手所属组织以及飞手可以操控的无人机，进行增加、修改、查询等操作。 |
| 2 | 功能配置 | 支持对已接入平台的设备进行维护管理。平台支持能力定义（包括不限于飞控能力、负载能力、安全设置能力等）、设备种类维护、无人机型号添加、设备厂家添加等功能。 |
| 3 | 无人机设备 管理 | 对无人机能力、权限以及名称、型号等基础信息进行管理，可以完成增删改查等操作。 |
| 4 | 机场设备管理 | 支持对机场所属组织、设备名称、设备型号、设备SN、下挂无人机等信息进行管理；可对机场设备进行编辑、删除等操作。 |
| 5 | 报警管理 | 支持管理无人机及机场的告警信息及快速查询。 |
| 6 | 载荷设备管理 | 支持对荷载设备进行能力、所属设备、序列号等信息进行管理。 |
| 7 | 电池设备管理 | 支持对电池的序列号、所属设备、容量、电池循环次数、电池百分比、出厂日期、链接状态等信息进行实时管理与查看。 |
| 8 | 固件文件管理 | 支持对设备型号、文件名、固件版本、文件大小、状态等信息进行实时管理与查看，可进行固件上传等操作。 |
| （十） | 业务配置 |  |
| 1 | 预警规则 配置 | 支持对预警事件生成规则、预警事件分发规则、预警事件排重、事件工单审核进行个性化配置。 |
| 2 | 飞服工单 业务配置 | 该模块支持对飞服工单审核流程环节和人员配置，可添加审批环节、配置审批人、抄送人完成审核流程配置。 |
| （十一） | 管理中心 |  |
| 1 | 租户管理 | 平台支持租户模式，允许多用户按租户隔离数据，支持进行新增租户（添加新的租户信息，包括租户名称、类型、来源、联系人、联系方式等）、编辑租户（对信息进行修改，如更新联系方式、调整租户类型等）、查看租户（基本信息、状态、历史记录等）等操作。 |
| 2 | 角色管理 | 搭建租户内部的部门和角色，并进行权限管理。 |
| 3 | 组织管理 | 支持对组织名称、组织ID、组织角色等相关基本信息进行查看和管理。 |
| 4 | 用户管理 | 支持对所属组织机构、平台账号、手机号等相关基本信息进行查看和管理。 |
| （十二） | 遥控器应用 |  |
| 1 | 设备接入 | 设备信息读取（飞控、遥控序列号、存储）、设备信息上报、修改设备名称、更新设备组织、设备存储切换与格式化。 |
| 2 | 首页 | 确认无人机与遥控器已连接，登录账号和密码后，进入首页，可查看登录账号，设备信息：包括无人机连接状态，无人机序列号、设备机型、无人机及遥控器电量信息、无人机及遥控器机身存储、无人机及遥控器SD卡设置； 支持设备名称更改，设备连接状态刷新 支持历史、计划、飞行页面等快捷进入方式 支持在首页找飞机、轨迹上传等功能。 |
| 3 | 手动飞行 | 支持起飞自检、无人机信息实时同步至web平台；支持云台视频、fpv视频直播流回传；支持飞行过程中实时查看无人机飞行轨迹等信息；支持云台控制、遥控控制无人机飞行；支持拍照、录像等功能。 |
| 4 | 执行计划 | 支持选择手动飞行和航线飞行；支持暂停或继续任务；支持无人机拍摄照片上传；支持断点续飞。 |
| 5 | 历史记录 | 展示计划ID、计划名称、所属组织、起止时间、勘验时间、照片数、视频数、支持查看详情；可查看单条记录的照片、视频、建模结果等。 |
| 6 | 创建航线 | 支持创建航点航线，支持区域建模。 |
| 7 | 找飞机 | 当无人机由于低电量、线号干扰等原因丢失时，可通过该功能查看无人机最后定位，便于查找无人机。 |
| 8 | 轨迹上传 | 当无人机作业现场网络不稳定时无人机飞行轨迹记录到本地，待网络恢复后通过该功能补传无人机飞行轨迹至系统后台。 |
| 9 | 账号管理 | 可查看当前飞手的账号信息、软件版本信息，也可在此界面清除app缓存、进行日志上传、账号退出。 |

5.2.2.2工单处置

包括首页、工单管理、预警事件管理、事件处置工单、统计分析、系统配置及移动端应用等7个模块18个功能等。具体功能简要描述如下：

| 序号 | 名称 | 详细功能概述 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 首页 |  |
| 1 | 首页 | 该模块展示当前用户的待处理飞服工单数量、待处理预警工单数量数据概览，方便用户快速了解当前工作状态。提供快速入口，可一键进入常用功能模块：新建飞服工单、查看待处理飞服工单列表、查看待处理预警工单列表。 |
| （二） | 工单管理 |  |
| 1 | 工单列表 | 以列表形式展示工单概览信息：包括工单编号、工单来源、工单状态、执行时间、关联飞行任务ID、创建时间。可以工单信息进行查看详情、创建任务操作。 |
| 2 | 工单创建 | 用户可根据飞行需求创建飞行工单，此模块可为各委办局提供入口进入飞行工单创建，创建工单时可填写：包括自定义工单名称、工单优先级、任务成果需求、执行时间、期待交付时间、执行组织、巡检区域绘制、支持图片、文档等附件上传。 |
| 3 | 工单筛选 | 可按照工单编号、创建时间进行搜索，支持按照工单状态条件，个人审核状态精准筛选，支持工单名称模糊搜索。 |
| 4 | 工单详情 | 支持查看工单基本信息、航线预览、地图标注信息。可创建飞行任务，可对单个点位巡检工单快捷创建智能飞行任务。 |
| 5 | 工单流转操作 | 可对工单进行审核、驳回、追加审核、撤销审核工单流转操作。 |
| （三） | 预警事件管理 |  |
| 1 | 预警事件 管理 | 以列表形式管理事件处置工单产生的预警事件，包括：工单编号、事件类型、工单状态、工单生成时间、事件生成时间等字段。 |
| 2 | 预警事件 筛选 | 可按照场景类型、工单状态、事件来源、选择机场进行筛选，可以按照事件编号、关联航线、工单生成时间、事件生成时间、工单生成方式字段进行查询，支持联合查询。 |
| 3 | 预警事件 下发处置 | 将待处置的预警事件下发给系统内的账号或外部系统进行处置。外部处置：对确认处置的AI事件可以系统推送或短信推行的方式进行处置；平台背处置3可添加推送账号进行处置。 |
| （四） | 事件处置工单 |  |
| 1 | 事件处置 工单列表 | 针对下发处置的预警问题形成统一的事件清单，运营人员可对负责的事件进行分类管理，包括待签收、处理中、已处理待审核、处理完成事件。 |
| 2 | 事件处置 工单筛选 | 可按照场景类型、事件状态、任务名称进行筛选，可以按照事件编号、关联航线、事件生成时间、时间来源字段进行查询，支持联合查询。 |
| 3 | 事件处置 工单详情 | 支持查看事件处置工单详情、添加处置记录操作。 |
| （五） | 统计分析 |  |
| 1 | 飞服工单 统计 | 该功能支持按照时间维度查看组织、个人的统计数据，包括飞服工单、工单关联的飞行任务、媒体成果、预警事件的统计信息。 |
| 2 | 预警事件 统计 | 支持查看预警事件统计信息，统计事件数量、处置情况。 |
| （六） | 系统配置 |  |
| 1 | 工单审核 配置 | 该模块支持对飞服工单审核流程环节和人员配置，可添加审批环节、配置审批人、抄送人完成审核流程配置。 |
| 2 | 预警流转 配置 | 支持对预警事件推送和审核规则配置，选择算法模型、指定机场、下发方式、下发人进行配置。 |
| （七） | 移动端应用 |  |
| 1 | 用户登陆 | 平台集成浙政钉的用户登录功能。支持用户可以通过浙政钉账号直接登录，无需单独注册额外的登录凭证。 |
| 2 | 飞服工单 | 支持列表展示工单概览，包括工单创建信息、进展状态、提交人等信息；允许用户自定义填写工单内容，包括巡检区域说明、巡检执行时间、执行组织、备注、AI算法应用等信息，支持图片、文档等附件上传；支持按照工单编号、提交人、提交时间、状态等进行工单查询；支持查看工单基本信息；支持查看工单成果数据，包括飞行照片、视频、预警数据等；支持将无人机任务关联至需求工单，任务产生的相关成果数据能够通过工单查看。 |

5.2.3AI算法

考虑到AI算法应用的可靠性和有效性，现阶段主要包括路基路面病害、沿线设施病害等2个分类11个算法。其它病害算法结合业务场景及巡检实际进行试点使用具有一定成效后，再及时完善补充。现有算法的简要功能说明如下：

| 序号 | 病害 | 病害分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基路面病害 | 边坡坍塌 | 缺少航拍样本数据，需收集数据训练 |
| 2 |  | 冲沟 | 缺少航拍样本数据，需收集数据训练 |
| 3 |  | 路基构造物 | 缺少航拍样本数据，需收集数据训练 |
| 4 |  | 排水沟 | 可以实现，需要收集数据定制训练 |
| 5 |  | 沥青路面裂缝 | 可以实现，部分特征裂缝需要收集数据训练 |
| 6 |  | 砼路面 | 可以实现，部分特征裂缝需要收集数据训练 |
| 7 | 沿线设施病害 | 防撞护栏 | 可定制，收集数据训练 |
| 8 |  | 防落网 | 可定制，收集数据训练 |
| 9 |  | 声屏障 | 可定制，收集数据训练 |
| 10 |  | 防眩板等 | 可定制，收集数据训练 |
| 11 |  | 绿化管护 | 沿公路绿化病害识别，已实现 |

六、项目实施计划

项目实施周期为1年，共分为7个阶段，具体阶段周期及工作内容如下：

（一）需求分析及方案设计（第1-2个月）

联合公路养护管理部门会同具体养护单位，调研公路巡检业务需求（巡检范围、精度、频率等），收集业务素材（巡检表、任务表等），编制《项目需求规格说明书》材料等，确定设备采购内容及软件功能。

（二）硬件及网络采购和实施（第3个月）

按照《项目需求规格说明书》相关内容，完成硬件设备及网络服务的采购和安装实施工作。同步开展CAAC证书培训考试工作，确保业主方工作人员具备远程操作和独立飞行能力。

（三）软件平台部署和实施（第3-4个月）

按照《项目需求规格说明书》相关内容，完成软件平台的部署和基础功能测试等工作。具体工作内容包括以下内容：

1、软件平台的部署、调试；

2、开展底图测绘完成2D、3D的建模，实现巡检公路可视化并在平台进行展示；

3、完成人员、权限等基础准备工作；

4、完成业务工作的功能配置工作；

5、完成软件平台测试，确保具备试运行条件；

6、开展软件平台培训工作。

（四）现场功能验证及支持（第5个月）

开展现场无人机巡检及软件功能验证工作，具体工作内容包括以下内容：

1、现场人工操作无人机飞行，远程控制操作无人机飞行开展测试巡检，优化提升无人机航线计划，验证航线及巡检方案的可行性、可靠性和安全性；同步采集巡检数据，检查相关数据的完整性，确定最佳图像重叠率等相关参数；

2、结合航线数据及采集数据，验证软件功能可行性和可靠性，同步开展优化工作；

3、在现场提供实时技术支持，解决用户在使用过程中遇到的问题。

（五）项目试运行（第6-8个月）

1、开展项目试运行，完成试运行阶段用户培训，做好远程技术支持和现场保障；

2、根据试运行过程中发现的功能和性能问题，进行解决优化；

3、开展软硬件满足性测试，确保各项功能和性能完成修复，具备正式运行条件。

（六）项目正式运行（第9-11个月）

项目开展正式运行，提供培训、远程支持、现场保障等服务。

（七）项目验收与总结（第12个月）

按照相关要求，整理装订项目建设过程相关资料，总结项目绩效，开展项目验收。

七、项目投资成本

（一）硬件建设费用

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机巢及无人机 | 机场3；M4TD | 1套 | 15万 | 含相关1年保险 |
| 2 | 安装部署 | 场地处置保障 | 1项 | 5万 | 含1年网络、电源 |

（二）软件服务费用

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务费 | 自定 | 1年 | 40万 | 服务方式提供 含二次开发等 |
| 2 | AI算法 | 自定 | 1项 | / | 已有算法免费提供 新增算法商谈 |

（三）相关配套费用

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘建模 | 自定 | 1公里 | 4万 | 粗模、细模测绘 |
| 2 | 技术支持 | 自定 | 1人月 | 2万 | 现场技术服务等 |

（四）合计建设费用

机巢及无人机的配置比为2：1，即2个机巢配备1台无人机；机巢数量按照每15公里安装部署1台。测绘建模及技术支持等费用按实际计费。

根据本方案的试点目标（14公里）进行测算，预计投资90万元。即硬件投资20万，测绘建模56万，技术支持4万，软件服务10万（数据存储、算力费用，平台免费）。

如根据本方案的长期目标进行建设，相关费用需另行协商。

八、项目绩效分析

（一）经济效益

8.1.1总体效益

短期来看（1-2年），应用无人机技术开展巡检工作，整个项目投资成本较大；特别体现在机巢及无人机和测绘建模等基础设备配套等费用；软件平台也存在短期投资较大情况。

长期来看（6年及以上），应用无人机技术开展巡检工作，整个项目投资良好；如硬件方面，1套机巢及无人机的硬件费用，以15公里为基准按照固定资产6年使用寿命来计算，平均每公里2500元（含电池、保险等零星运维费）；软件平台方面，使用“开通账号、使用功能”的方式（减少相关的数据安全、网络安全、应用服务器、存储服务器、算力服务器等费用）进行使用来测算，平均每月费用约1-2万元。

巡检过程中，以无人机1秒飞行10米每秒拍摄14张照片进行来测算，5公里只需9分钟（含起飞和降落时间），并同步完成7000张照片拍摄；传统人工方式（2人）巡检，5公里（车辆和人工并行）约1小时；且人工方式发现的养护线索存在位置不准等问题。结合时间、能源、人力及照片等多因素进行保守估计，无人机单次飞行5公里，可替代10名人工巡查员；作业效率比传统人工方式最少提高2倍。

8.1.2直接成本对比

| 成本因素 | 传统人工巡检 | 无人机巡检 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员成本 | 高。需配备驾驶员、多名巡检员（指挥、记录、观望）。耗时较长，人力投入大。 | 低。仅需1名飞手和1名辅助观察员。 | 无人机胜出。 大幅减少单次作业所需人员，节约人工工资、津贴等费用。 |
| 车辆与 设备成本 | 高。需配备工程车辆（如登高车、皮卡）、封路警示设备（如路锥、标志牌）。车辆燃油、保养、折旧成本高。 | 极低。固定机巢无需车辆与设备投入，车载式仅需皮卡等运输无人机和设备。 | 无人机胜出。 无需大型专用工程车辆，运营成本大幅降低。 |
| 封道成本 | 极高。为保障人员安全，需临时封闭部分车道，导致交通效率下降，甚至需要配备交警或协管员。社会隐性成本巨大。 | 几乎为零。无人机在空中作业，对地面交通无干扰，无需封道。 | 无人机决定性优势。这是无人机最具颠覆性的优势，避免了因封道造成的巨大经济损失和社会影响。 |
| 设备购置 与损耗 | 低。主要设备为常规相机、卷尺等，成本较低。 | 中高。需一次性投入购买无人机（含高精度相机、激光雷达等传感器）及后期保养、电池更换费用。 | 传统方式胜出。但无人机属于技术密集型设备，其高昂的初始投入会被其巨大的效率提升所摊薄。 |

注：除初始设备投入外，无人机在运营性直接成本（人员、车辆、封道）上具有压倒性优势。

8.1.3间接成本对比

| 成本因素 | 传统人工巡检 | 无人机巡检 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效率成本 | 低效。巡检速度慢，受人员体力、天气、交通状况限制严重。每天仅巡检数公里。 | 高效。巡检速度是人工的10倍以上。可快速覆盖大面积区域，尤其适用于地形复杂的公路。 | 无人机胜出。高效率意味着更短的巡检周期，能更快发现病害，为预防性养护赢得时间。 |
| 数据质量与决策成本 | 低。依赖人工判断和记录，主观性强，易出错。数据格式不一，难以数字化管理和回溯分析。 | 极高。生成高精度正射影像图和实景三维模型，数据客观、精准、可度量。所有病害可精准定位（GPS坐标），并数字化归档。 | 无人机胜出。高质量数据为科学决策和精准养护提供支持，避免“过度养护”或“养护不足”，长远看极大节约养护资金。 |
| 病害漏检的机会成本 | 高。人眼易疲劳，对于裂缝初期、平整度变化、边坡内部隐患等难以察觉，漏检率高。未及时发现的小病害可能发展成大病害，修复成本倍增。 | 低。高清相机和红外、激光雷达等能发现人眼难以察觉的早期病害（如细微裂缝、内部渗水）。通过定期比对模型，可量化病害发展速度。 | 无人机胜出。实现了从“被动修复”到“主动预防” 的转变，能将问题扼杀在萌芽状态，节约大量大修费用。这是最大的隐性经济收益。 |
| 安全风险成本 | 极高。巡检人员需穿梭于车流中，或在边坡、桥梁上作业，面临极高交通事故和意外坠落风险。安全管理和保险成本高。 | 极低。飞手在安全区域操作，人机分离，彻底避免了上述风险。 | 无人机胜出。大幅降低了人员安全风险和相应的潜在法律责任与保险费用。 |

注：无人机在间接成本方面带来的效益提升甚至超过直接成本节约。它通过提升数据价值和规避未来风险，创造了巨大的长期经济效益。

（二）社会效益

无人机巡检的社会效益主要体现在保障公共安全、提升公共服务质量、推动行业进步三个方面，其带来的正面社会影响是传统方式无法比拟的。

无人机巡检在经济性上短期看投入（设备购置），长期看产出（综合效益）。它不仅仅是一个替代人力的工具，更是一个数据采集和决策支持的平台。核心优势不仅体现在成本控制层面，更在于改革传统作业模式，是公路养护行业迈向智能化、数字化的必然选择。它能够显著提升巡检数据质量与病害识别精准度，实现早期隐患的精准防控；同时，它能够安全高效地完成高危环境下的巡检任务，并在作业过程中实现交通零干扰，突破了传统人工巡检的能力边界。

| 效益因素 | 传统人工巡检 | 无人机巡检 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通影响 | 大。封道作业会造成交通拥堵、延误，影响公众出行体验，甚至可能引发次生交通事故。 | 极小。无感作业，保障道路畅通，提升了社会整体运行效率。 | 无人机胜出。显著降低养护作业对公共资源的占用和干扰。 |
| 作业安全性 | 低。对巡检人员自身安全构成威胁，社会负面影响大。 | 高。彻底保障了一线作业人员的生命安全，体现了以人为本的理念。 | 无人机胜出。社会价值巨大。 |
| 管理现代化水平 | 低。方式传统，技术含量低。 | 高。是“智慧交通”和“新基建”的典型应用，推动公路养护行业数字化转型。 | 无人机胜出。提升了行业形象和政府管理现代化水平。 |
| 应急响应能力 | 慢。灾后（如塌方、水毁）道路中断，人员难以快速抵达现场勘察。 | 快。可快速飞抵灾区，第一时间传回高清影像，为抢险救灾决策提供关键的信息支持。 | 无人机胜出。在防灾减灾方面具有不可替代的社会价值。 |
| 环境保护 | 中。车辆尾气排放。 | 更优。纯电动作业，噪音和碳排放极低，符合绿色发展趋势。 | 无人机稍优。 |

（三）管理效益

传统国省道巡检依赖人工徒步、机动车巡查，存在“效率低、盲区多、受环境限制大”等痛点，而无人机凭借低空飞行、灵活机动的优势，显著提升巡检的“时空覆盖率”和 “问题响应速度”。

传统养护多依赖人工经验判断，易出现“过度养护”或“养护滞后”；无人机巡检技术通过“量化数据采集+数字化管理+AI算法分析”，为养护决策提供科学依据，实现预防性养护。

传统巡检存在“记录不规范、问题追溯难、责任界定模糊”等管理痛点，无人机巡检技术通过“流程标准化+数据可追溯”，推动养护管理从“粗放型”向“精细化”转变。

九、保障措施

（一）飞行安全

飞行安全是是无人机技术应用公路巡检过程中重点保障环节。不可或缺的一部分，项目在启动阶段，将编制相关应急预案，明确各参与人员的职责和行动步骤。应急预案应包括无人机失控处置、无人机回收措施、无人机关闭处置、现场救援措施等，通过制定和执行完善的应急预案，可以最大程度地减少紧急情况对无人机公路巡检工作的影响。

（二）数据安全

由于交通工程关系到民计民生，特别涉及到公路养护病害相关照片及视频，如发生数据泄露或外传，都将带来严重的社会负面影响。在确保传统的网络安全、数据安全的基础的，在相关病害照片及视频上自动增加水印功能，避免出现恶意转发、偷拍等情况发生。

（三）共同配合事宜

1．确定黄皮（斐）岭隧道至岱溪隧道段是否满足巡检试点区域的管理、养护相关要求；

2．结合现有软件功能，从管理和使用者角度提出优化完善的意见及建议；

3．协调推进机巢在试验段的安装部署位置；

4．协调与三单乡政府开展“无人机巡检试点应用”宣传工作，避免周边村民发生好奇、恐慌情况。

十、预期效果

（一）立竿见影的效率与安全提升—替代性巡检阶段

利用成熟的无人机技术体系，安全、高效、无死角地替代传统人工日常巡检和经常检查作业。实现对“S315三龙线东阳段”路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施、环保工程及养护作业管理方面开展全天候自动化巡检。

（二）迈向智能化诊断—算法赋能阶段

建立覆盖全场景的病害智能识别体系：识别路面裂缝、坑槽、拥包，边坡裂缝、滑移迹象、冲刷，桥梁结构裂缝、混凝土剥落、锈蚀，交安设施破损、缺失，绿化枯死、病虫害等，并测量分析裂缝宽度、坑槽面积等病害特征。构建从预警到处置的闭环管理系统，初步形成养护决策知识库。

（三）深度洞察与量化评估—精细化管理阶段

精准掌握边坡、桥梁、隧道结构的厘米级形变监测，裂缝宽度、锈蚀面积、边坡位移等抽象病害转化为可计算的指标。结合历史数据与实时监测信息，AI预测病害发展趋势，优化养护计划，实现病害发展的趋势预测；根据风险等级和成本效益分析，动态调整巡检频率和养护优先级，优化资源配置。