智能无人机「蓝图」——展望与规划

一、目标

最终目标：基于大模型的无人机智能导航、规划与交互框架。

- Low-level：路径规划、飞控、三维建图、位姿估计等算法。

- High-level：大语言模型（LLM），视觉语言模型（VLM）等工作。

框架的链路：

①理解用户自然语言的指令，基于观察到的场景，生成语言描述

- 用户命令：“找到前方操场上一大群山羊中的一只绵羊，把你右边篮子里的菜喂给他”。

- 任务反馈：“篮子里有白菜、牧草，我先喂一点白菜给他”，“绵羊在操场北边靠近跑道的地方，他正在闲逛，他身边有4只山羊”。

②基于视觉、激光雷达等传感器输出，通过视觉来观察环境

- RGBD摄像头：拍摄操场、羊群的画面，捕捉到羊的位置。

- 激光雷达：对障碍物、移动物体的低延迟检测与跟踪。

- SLAM建图：感知周围场景，对整个操场的建模。

- 无GPS的位姿估计：提供高精度的位置感知，找准任务目标。

③规划行动路径，执行物理动作

- 移动抓取：机械臂从篮子里抓取白菜。

- 导航规划：确定从篮子到绵羊之间的路径。

- 实时决策：绵羊不吃这种菜，回到篮子里换一种试试。

框架的重要性：

①支持端到端训练，既有对不同场景任务的泛化能力，又能针对各种应用场景的具体需求进行策略上的增强。

②充分发挥工程团队的能力，实现抽象程度高的接口，封装即插即用的模块，如果有更强大的、更适合某个具体任务的模块，能够快速直接地融合到框架当中。

二、学术界前沿算法

随着项目的进行，时刻跟进学术界最新的进展。

Low-level：

[2023-9] Champion-level drone racing using deep reinforcement learning

- 仿真环境下，基于近端策略优化（PPO）的深度强化学习，从观测动作映射学习最优策略。

- 视觉-惯性里程计（VIO）+ 门检测器（Gate Detector），实现高精度位姿状态估计。

- 用真实世界数据进一步微调策略，自主飞行表现超越人类控制。

[2025-1] Fapp: Fast and adaptive perception and planning for uavs in dynamic cluttered environments

- 提出高效点云分割策略，并基于密度对点云进行聚类，快速识别动态物体。

- 协方差自适应方法，实现动态物体复杂运动的估计与预测。

- 高效轨迹优化算法和不确定性感知成本函数，考虑动态障碍物的不确定性，生成安全的飞行轨迹。

[2025-1] Safety-assured high-speed aerial robot

- 运用激光雷达得到的点云进行高效的轨迹规划，用“双轨迹”策略兼顾安全与飞行速度。

- 基于激光雷达进行状态估计和环境建图，有效处理动态障碍物和移动物体留下的轨迹。

- 自研FAST-LIO2算法，实现低延迟状态估计。

- 计算效率高，轨迹切换实时性强，可应用于目标追踪、自主探索等下游任务。

High-level：

[2024-9] NavGPT-2: Unleashing Navigational Reasoning Capability for Large Vision-Language Models

- 结合LLM和专门的导航模块，性能接近现有的VLN模型。

- 保留大模型的语言能力，以自然语言形式解释导航决策。

- 支持与人类的多轮交互，例如根据用户干预调整导航路径、主动帮助或回答视觉相关问题。

[2025-2] NavRAG: Generating User Demand Instructions for Embodied Navigation through Retrieval-Augmented LLM

- 结合全局场景理解和用户需求，生成多样化、符合人类表达习惯的导航指令。

- 用大模型自动生成的导航指令数据，提高VLN模型在不同场景下的导航性能。

- 模拟不同用户角色需求，生成更加贴近真实用户场景的导航指令。

[2025-2] OpenFly: A Versatile Toolchain and Large-scale  Benchmark for Aerial Vision-Language Navigation

- 大规模、高质量的空中VLN数据集，10万条轨迹和15.6K的指令。

- 基于关键帧感知的空中VLN模型OpenFly-Agent，直接根据指令和观测预测飞行动作。

三、现有的工作基础

北京大学：

①3DGS-SLAM建图（蒲果）：基于RGB图片的输入，用3DGS这一高效的三维表示方式对整个场景进行三维重建。

②大模型无人机影像数据分析理解（刘旭）：混合专家模型，基于语言和视觉基础模型，实现对遥感、无人机影像的智能理解与分析。

③算法研发、大模型的训练和部署的能力。

氢源智能：

①仿真环境调试，硬件、真机部署与测试相关的技术支持、场地支持。

②工程团队，合作进行算法的复现，统一框架的开发能力。

四、初步规划

1.工作对接与讨论（3-5月）

氢源：帮助实习生了解掌握无人机调试、仿真、部署、测试的全流程。

北大：在氢源的协助下熟悉整个流程，写成文档。

①Nvidia NX开发板环境配置。

②PX4仿真平台搭建。

③基础算法能在仿真平台上跑通。

④熟悉ROS开发相关的基础，进行一些简单的demo编写与测试。

2.算法复现（3-5月）

将已有的开源导航算法在仿真平台复现，并在真机和场地上进行测试，实现最基本的导航功能（给定两个点，无人机自主进行路径规划，从A点按照既定路线飞到B点）。

北大：

①确认好需要复现的算法。

- EGO-Planner，2021年，所有代码开源，相关教程更加完善。

- SUPER，2025年，MPC controller相关代码未开源，需要自己实现。

②在公司技术人员的指导下，完成至少一种导航算法的真机部署与测试。

氢源：

①协助进行算法复现、仿真平台模拟、真机部署。

②完成场地搭建，满足多样的测试场景需求（障碍物密集、光线弱等等）。

3.调研与目标确立

北大：

①在有一定量的算法复现结果积累以后，找到目前主流算法的不足或者值得优化的部分。

②确立一个短期内有希望攻克的目标。一开始可能不需要直接实现最终的框架，而是发挥现有的一些技术，针对某一个点进行优化。

氢源：

①提供部署、测试方面的技术支持与可行性分析。

4.框架架设

氢源：

①发挥工程能力，分析现有设备和限制条件，选择目前最为合适的、前沿的，可以复现的low-level算法。

②将这些算法进行封装，并且实现高抽象度的结构，使各类算法能够方便地集成到一个大的框架里面，以备后续的选用与集成。

5.算法研发

针对选定的短期目标，进行算法的研发。

Low-level：将目前最新的三维视觉进展在无人机领域进行延伸，因为无人机应用的特殊性（高空、动态的场景，板载资源的限制等等），可能需要针对性地进行调整与优化。

High-level：选用最优秀的视觉基础模型、视觉语言模型等等，结合优质的数据和具体场景进行微调，实现无人机应用场景下的“智能化”。

6.集成、测试与落地

①尝试将初步成果在已有框架中进行集成，有了阶段性的成果以后，及时进行场地上的实机测试与验证。

②结合测试结果，不断对算法进行迭代优化，最终达到在某个场景/任务上最好的表现，发表文章。

③将成熟的算法进行部署，落实到具体需求与场景中。

④各领域算法不断积累以后，可以形成一个最终的、性能高、泛用性好的智能无人机框架，应用到各个任务场景中。