1、无人机必测项 2024.5.17

| 序号 | 单价 | 检验项目 | 技术（标准）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外形尺寸检验 | 无人机几何尺寸指标应满足如下设计要求： |
|  |  |  | 总长（2323±20)mm； |
|  |  |  | 总宽（2323±20)mm； |
|  |  |  | 总高（620±20)mm； |
|  |  |  | 手持站（200±5）mm×（180±5）mm×（100±5）mm； |
|  |  |  | 地面站（450±5）mm×（340±5）mm×（150±5）mm |
| 2 |  | 重量检验 | 正常状态下无人机重量指标应满足如下设计要求： |
|  |  |  | 正常起飞重量(11500±50)g； |
|  |  |  | 电池重量(5240±50)g； |
|  |  |  | 任务载重(460±50)g； |
|  |  |  | 空机重量(5800±50)g； |
|  |  |  | 最大重量状态下无人机重量指标应满足如下设计要求： |
|  |  |  | 最大起飞重量≤16000g； |
|  |  |  | 电池重量(5240±5)g； |
|  |  |  | 任务载重≤5000g； |
|  |  |  | 空机重量(5800±5)g； |
|  |  |  | 手持控制站重量(800±10)g； |
|  |  |  | 地面控制站重量(7140±50)g |
| 3 |  | 有效载荷系数检验 | 无人机有效载荷系数应满足如下要求： |
|  |  |  | Ⅲ类，多旋翼无人机有效载荷系数≥0.25； |
| 4 |  | 速度检验 | 无人机飞行速度应符合设计要求: |
|  |  |  | Ⅲ类，多旋翼无人机最大平飞速度≥50.0km/h |
| 5 |  | 实用升限检验 | 在标准飞行工况下，无人机能稳定飞行并有一定剩余爬升率（不小于 0.5 m/s）的实用升限应符合： |
|  |  |  | 标准1：Ⅲ类，多旋翼无人机实用升限≥2000m （1141） |
|  |  |  | 标准2：带载15kg，≥4000m（想要摸底此项数据） |
| 6 |  | 最大续航时间检验 | 最大续航时间是无人机以单位时间耗能量最小对应的速度水平飞行所得的时间，它应符合设计要求: |
|  |  |  | Ⅲ类，多旋翼无人机最大设计续航时间≥60min |
| 7 |  | 有效测控距离检验 | 无人机在规定高度上进行飞行试验，系统无线电遥控链路对无人机的有效测控距离应符合 |
|  |  |  | Ⅲ类，多旋翼无人机有效测控距离≥5km |

2、氢源智能新增项目

| 序号 | 单价 | 检验项目 | 技术（标准）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 抗风能力检验 | 抗风起降：最大允许起降风速≥8.0m/s（5级，8.0-10.7） |
|  |  |  | 抗风飞行：Ⅲ类，最大允许飞行风速≥13.9m/s （7级，13.9-17.1） |
| 9 |  | 悬停精度检验 | 标准1：悬停精度的误差绝对值≤1m |
|  |  |  | 标准2（风力2级）：位置浮动：≤0.12m； 角度浮动：≤0.8°（想要摸底此数据） |
| 10 |  | 电磁兼容性检验 | 无人机具备GB/T 17626.2中严酷等级3级的静电放电抗扰度试验，试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预 |
|  |  |  | 无人机具备GB/T 17626.3中严酷等级3级的射频电磁场辐射抗扰度试验：试验场强10V/m，频率范围80MHz～1000MHz。试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预 |
| 11 |  | 环境适应性检验 | 无人机耐高温（55℃±2℃，2h） |
|  |  |  | 无人机耐低温（-20℃±2℃,2h） |
|  |  |  | 无人机高温贮存（60℃±2℃，12h） |
|  |  |  | 无人机低温贮存（-40℃±2℃,12h） |
|  |  |  | 无人系统在 10Hz～55Hz 的频率循环范围， 0.35mm 的振幅，1 倍频程/min 扫描频率， X、 Y、 Z 三个方向的非工作试验后，室外起飞着陆、悬停功能正常 |
|  |  |  | 最大起飞高度（带载15kg）：≥4500m |
| 12 |  | 安全性检验 | 抗电强度：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受GB16796-2009中（5.4.4）表1规定的45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min无击穿和飞弧现象 |
|  |  |  | 绝缘电阻：无人机系统充电设备的抗电强度应符合 GB16796—2009中5.4.3的规定 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ |
|  |  |  | 泄漏电流：工作时的泄漏电流符合GB16796-2009中（5.4.6）表2的规定 |