无人机融合视觉+激光雷达避障功能需求说明书

1 概述

本需求说明书旨在定义融合视觉+激光雷达避障功能的技术规格和性能要求，功能对标大疆T100无人机搭载的避障系统。该功能旨在提供全向障碍物感知、精准识别能力和智能绕障功能，以满足无人机作业飞行安全要求。

2 总体要求

本融合视觉+激光雷达避障功能应满足以下总体要求：

- 基本参数：模组应采用非机械旋转式扫描结构（如MEMS镜片或光学相控阵技术），以提高可靠性和使用寿命。重量应轻于300克，体积不超过65mm × 65mm × 60mm，以方便集成到各类无人机平台。

- 功能要求：必须实现360°水平扫描和至少±52°垂直视场角的立体感知能力。支持实时点云输出、障碍物分类识别（如电线、树木、建筑物等）和多雷达同步工作而不相互干扰。

- 性能指标：在100 klx的环境光强度下，对反射率10%的目标有效测距应不低于40米，对反射率80%的目标测距应达到70米。测距精度应优于±3厘米，角度随机误差小于0.15°。

- 环境适应性：工作温度范围应覆盖-20℃ ~ 55℃，防护等级不低于IP67，能够抵抗无人机作业中常见的振动、冲击和潮湿环境。

- 功耗与兼容性：功耗应低于7W，供电电压支持9-36V DC宽电压输入，提供以太网和TTL等多种通信接口。

- 对接飞控种类：VK及PIX4。

3 详细技术要求

3.1 测距性能

融合视觉+激光雷达避障功能的测距性能是其核心指标，直接决定了无人机的避障能力。具体要求如下：

| 参数指标 | 性能要求 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 最大量程 | ≥70米 | 目标反射率80%，环境光照强度0 klx |
| 有效量程 | ≥40米 | 目标反射率10%，环境光照强度100 klx（强日光） |
| 最小盲区 | ≤0.1米 | 目标反射率30% |
| 测距精度 | ±3厘米 | 全量程范围内 |
| 距离分辨率 | ±2厘米 | 全量程范围内 |

确保无人机在强烈的日光下也能清晰地感知远处的障碍物，包括电线杆、树木和建筑物等。对于反射率较低的暗色物体，也应保证足够的探测距离。

3.2 扫描性能

- 扫描范围：水平扫描范围必须达到360°全向覆盖，垂直视场角应不低于-7° ~ +52°，以确保无人机能够探测到位于其上方和下方的障碍物，适应山地、果园等起伏地形的作业需求。

- 扫描频率：扫描帧率应可配置，典型值为10Hz，支持在5Hz至20Hz之间调整，以适应不同飞行速度下的感知需求。

- 角度分辨率：水平角度分辨率应优于0.2°，垂直角度分辨率应优于0.4°，以确保能够精确分辨出细小的障碍物，如直径大于2厘米的电线和纤细的树枝。

- 抗光干扰能力：必须能够在环境光照强度高达100,000 lux的条件下稳定工作，不受强烈日光干扰。

3.3 点云性能

- 点云输出率：每秒可输出的点云数据量不应低于30万点/秒，并支持多回波检测能力，能够穿透树叶、雨雾等介质，获取更丰富的环境信息。

- 点云帧率：典型点云输出帧率应≥10Hz，以确保感知系统能够实时更新环境模型，为高速飞行的无人机提供最新的障碍物信息。

- 数据同步：应支持IEEE1588-2008 (PTP) 精密时间协议和GPS时间同步功能，便于与IMU、GPS等其他传感器进行数据融合，实现精确的时空同步。

3.4 障碍物识别与分类功能

- 融合视觉+激光雷达避障功能应具备基本的障碍物识别能力，或输出高质量的点云数据供无人机飞控系统进行识别：

- 障碍物类型：应能识别包括电线、斜拉索、树干、建筑物轮廓、移动车辆和行人在内的常见障碍物。

- 识别精度：对直径大于2厘米的电线的识别率应高于99.9%，误报率应低于0.1%，最大限度地减少误报和漏报。

- AI算法支持：模组应支持AI算法集成，能够自动识别并记忆作业中遇到的障碍物，将其保存到地块信息中。在同一地块重复作业时，可实现越飞越安全的效果，提升作业效率。

3.5 电气与机械特性

- 功耗：平均功耗应低于6.5W，峰值功耗不应超过10W，以减少对无人机续航时间的影响。

- 供电电压：支持9V-36V DC的宽电压输入，适应无人机电池电压的波动。

- 机械结构：尺寸应小巧轻便，推荐尺寸为65mm × 65mm × 60mm，重量应轻于250克，便于安装在无人机上而不影响其气动性能和载荷能力。

- 防护等级：外壳防护等级应达到IP67，能够防止灰尘侵入和短时间浸泡，适应农业作业中常见的潮湿、多尘环境。

- 热管理：应采用无风扇设计或高效散热设计，确保在高温环境下长时间稳定工作。

4 接口与集成要求

4.1 物理与电气接口

- 连接器类型：应使用坚固耐用的连接器，如航空插头，确保在振动环境下连接可靠。

- 电源接口：支持9-36V DC宽电压输入，并具备反接保护和过压/过流保护功能。

- 数据接口：提供100BASE-TX以太网接口，支持高速数据传输。可选配TTL串口或CAN总线接口，以适应不同无人机的架构。

- 同步接口：应提供硬件同步接口（PPS和GPRMC信号），支持与GPS/IMU系统进行精确时间同步。

4.2 数据接口与协议

- 与飞管计算机对接的数据：

点云数据输出：应输出三维点云数据，每个点包含距离、角度和反射率信息。数据格式推荐采用UDP协议传输，以减少延迟。

障碍物信息输出：除了原始点云，模组还应能输出处理后的障碍物信息，包括障碍物的位置、尺寸和可能类型，降低主控系统的处理负担。

- 飞管计算机与飞控对接的数据：

避障指令输出：悬停、绕飞航线等。

5 环境适应性要求

- 工作温度：工作温度范围应达到-20℃ ~ 55℃，能够在中国南北方的各种气候条件下正常工作。

- 抗振动与冲击：应能承受无人机起降和飞行中产生的振动和冲击，振动测试标准为10Hz~55Hz, 0.7m双振幅(X/Y/Z方向上各振动20次)，抗冲击等级应达到9.8m/s²（各方向20次）。

- 抗电磁干扰：应具有良好的抗电磁干扰（EMI）能力，能够在无人机强大的电机和电调产生的电磁环境中稳定工作。

- 雨雾穿透性：应具有一定的雨雾穿透能力，在轻到中雨天气下仍能保持一定的探测性能，保证无人机在突发天气条件下的安全。

6 测试与验证方法

6.1 性能测试

- 测距精度测试：在室内标准测试场，使用标准反射靶板在不同距离（如10m、20m、40m）进行测试，将测量值与基准值比较，计算误差。

- 角度分辨率测试：使用两个间隔已知的标准反射物，检验雷达能否分辨出是两个独立的点。

- 点云性能测试：统计每秒接收到的点云数据包，计算点云输出率；检查点云密度分布是否均匀。

6.2 功能测试

- 障碍物识别测试：在测试场中布置不同类型的障碍物（电线、树木、车辆等），检验识别准确率和误报率。

- 多雷达同步测试：将两个同型号雷达同时工作，检查点云数据是否相互干扰。

- 环境适应性测试：在高低温试验箱中测试极端温度下的性能；在振动台上模拟无人机振动环境进行测试。

6.3 可靠性测试

- 耐久性测试：进行连续500小时的不间断运行测试，检查性能是否下降或出现故障。

- 防护等级测试：进行防尘和防水测试（IP67），确保模组能在恶劣环境中可靠工作。