《卫星拒止环境无人机自动巡检飞行控制技术开发研究》关键ROS话题汇总

目录

话题一：nav_msgs/Path	1

话题二：desired_yaw	2

话题三：sensor_msgs/PointCloud2	3

话题四：/move_base_simple/goal	3

话题五：/odom_visualization/pose	4

话题六：/odom_visualization/velocity	4

话题七：/planning/pos_cmd	5

话题八：/so3_control/imu	5

话题九：quadrotor_msgs/PolynomialTrajectory	7

话题十：/visual_slam/odom	7

话题十一：/visualizer/speed	9

话题十二：/mapping_vis/vs_gridmap	10

话题一：nav_msgs/Path【一样】

1.解释：nav_msgs/Path 用于表示一条路径。路径由一系列位姿（位置和方向）组成，用于无人机导航或轨迹跟踪。

2.消息类型：rostopic type /odom_visualization/path 返回的消息类型 nav_msgs/Path

消息类型结构解释：

rosmsg show nav_msgs/Path

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

geometry_msgs/PoseStamped[] poses

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

geometry_msgs/Pose pose

float64 x

float64 y

float64 z

geometry_msgs/Quaternion orientation

float64 x

float64 y

float64 z

float64 w

std_msgs/Header header

解释：header 是一个标准头部信息，包含消息的元数据。

geometry_msgs/PoseStamped[] poses

解释：poses 是一个 geometry_msgs/PoseStamped 类型的数组，表示路径上的一系列位姿（位置和方向）。

geometry_msgs/PoseStamped 结构：

§header：每个位姿的头部信息，包含时间戳和参考坐标系（与路径的头部类似）。

§geometry_msgs/Pose pose：表示路径上某一点的位姿，包含位置和方向信息。

geometry_msgs/Pose

解释：Pose 表示三维空间中的位姿，包含位置（Point）和方向（Quaternion）。

geometry_msgs/Point position：表示三维空间中的位置。

§float64 x: X 坐标。

§float64 y: Y 坐标。

§float64 z: Z 坐标。

geometry_msgs/Quaternion orientation：表示在三维空间中的方向，用四元数来表示旋转。

§float64 x, y, z, w: 四元数的分量，用于定义方向。

四元数的解释：四元数（Quaternion）是用于描述三维空间中物体旋转的数学表示法。相比欧拉角，它避免了万向节死锁问题，适合用于三维旋转。

nav_msgs/Path 的整体解释

总结：nav_msgs/Path 消息类型表示一条路径，包含多个时刻的位姿信息。每个位姿通过三维坐标（geometry_msgs/Point）描述其位置，通过四元数（geometry_msgs/Quaternion）描述其方向。这些位姿组成了无人机的整个导航轨迹。

话题二：desired_yaw【不一样】

1.消息类型 std_msgs/Float64

2.解释：std_msgs/Float64 用于发布 64 位浮点数的数据。

话题三：sensor_msgs/PointCloud2【一样】

1.话题：sensor_msgs/PointCloud2

2.解释：sensor_msgs/PointCloud2 是 ROS 中的标准消息类型，用于表示三维空间中的点云数据。点云是由很多独立的点组成的三维数据结构，每个点通常包含空间坐标和其他属性（如颜色、密度等）

3.消息类型：该消息类型用于 3D 传感器（如激光雷达、深度相机）生成的三维环境数据，特别是在机器人导航、建图和避障系统中广泛应用。

话题四：/move_base_simple/goal【不一样】

1.消息类型：geometry_msgs/PoseStamped

2.解释：geometry_msgs/PoseStamped 是 ROS 中的标准消息类型，用于表示带有时间戳和坐标系的位姿信息（位置和方向）。

3.geometry_msgs/PoseStamped 消息结构

使用命令 rosmsg show geometry_msgs/PoseStamped 查看消息结构时，输出如下：

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

geometry_msgs/Pose pose

geometry_msgs/Point position

float64 x

float64 y

float64 z

geometry_msgs/Quaternion orientation

float64 x

float64 y

float64 z

float64 w

下面逐项解释各个字段的含义：

解释：pose 定义了三维空间中的位姿，包含位置和方向。

geometry_msgs/Point position：表示三维空间中的位置。

§float64 x: X 坐标，通常指向前方。

§float64 y: Y 坐标，通常指向左方。

§float64 z: Z 坐标，通常指向上方。

geometry_msgs/Quaternion orientation：表示方向，使用四元数表示旋转。

§float64 x, y, z, w: 四元数的分量，表示方向。相比欧拉角，四元数避免了万向节死锁问题，适合三维旋转表示。

话题 /move_base_simple/goal 的具体含义

解释：该话题通常用于机器人或无人机导航，发布一个目标位姿（即目标位置和方向），告诉机器人或无人机要移动到哪个位置以及如何对准方向。这个位姿带有时间戳和坐标系信息，以确保机器人或无人机能够正确理解其目标在空间中的位置。

话题五：/odom_visualization/pose【不完全一样】

1.消息类型 geometry_msgs/PoseStamped

2.解释：geometry_msgs/PoseStamped 是 ROS 中的标准消息类型，包含了带有时间戳和参考坐标系的位姿信息。这个消息包含位置（坐标）和方向（姿态），通常用于机器人、无人机等的导航和位置跟踪。

话题六：/odom_visualization/velocity【不完全一样】

1.消息类型 visualization_msgs/Marker

2.解释：visualization_msgs/Marker 是 ROS 中常用于可视化的消息类型，通常在 RViz 等工具中用于绘制各种几何图形，如点、线、立方体、球体等。它可以用来可视化表示机器人或无人机的速度、路径、目标点等。

话题七：/planning/pos_cmd【不一样、规划部分由PX4】

1.消息类型 quadrotor_msgs/PositionCommand

2.解释：quadrotor_msgs/PositionCommand 是一个自定义的消息类型，通常用于四轴飞行器的运动控制。它包含了无人机的位置、速度、加速度、朝向等信息，帮助无人机进行精确的姿态和轨迹控制。该消息通常在飞行任务规划或执行过程中使用。

话题八：/so3_control/imu【不完全一样】

1.消息类型 sensor_msgs/Imu

2.解释：sensor_msgs/Imu 是 ROS 中的标准消息类型，用于发布惯性测量单元（IMU）传感器的数据。IMU 是一种重要的传感器，广泛应用于机器人、无人机和自动驾驶汽车等领域，用于测量加速度、角速度（即旋转速率）以及方向（通过四元数表示的姿态信息）。

3.sensor_msgs/Imu 消息结构

使用命令 rosmsg show sensor_msgs/Imu 查看消息结构时，输出如下：

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

geometry_msgs/Quaternion orientation

float64 x

float64 y

float64 z

float64 w

float64[9] orientation_covariance

geometry_msgs/Vector3 angular_velocity

float64 x

float64 y

float64 z

float64[9] angular_velocity_covariance

geometry_msgs/Vector3 linear_acceleration

float64 x

float64 y

float64 z

float64[9] linear_acceleration_covariance

std_msgs/Header header

解释：消息的头部，包含时间戳和坐标系信息。

geometry_msgs/Quaternion orientation

解释：使用四元数（Quaternion）来表示 IMU 测得的设备当前的方向或姿态。四元数通过 x, y, z, w 表示三维旋转，避免了欧拉角的万向节锁死问题。

float64 x, y, z, w: 四元数的分量，表示设备当前的姿态。

float64[9] orientation_covariance

解释：这是一个 3x3 的协方差矩阵，用于表示测量方向数据的不确定性。如果不确定性较高，这些值会反映出来。如果该值为 -1，表示传感器未提供该数据。

geometry_msgs/Vector3 angular_velocity

解释：IMU 测得的角速度，表示设备绕 x, y, z 轴的旋转速度。单位为弧度/秒（rad/s）。

float64 x: 绕 x 轴的角速度。

float64 y: 绕 y 轴的角速度。

float64 z: 绕 z 轴的角速度。

float64[9] angular_velocity_covariance

解释：这是一个 3x3 的协方差矩阵，用于表示角速度测量的不确定性。如果不确定性较高，这些值会反映出来。

geometry_msgs/Vector3 linear_acceleration

解释：IMU 测得的线性加速度，表示设备在 x, y, z 方向上的加速度。单位为米/秒²（m/s²）。

float64 x: 在 x 方向的加速度。

float64 y: 在 y 方向的加速度。

float64 z: 在 z 方向的加速度。

float64[9] linear_acceleration_covariance

解释：这是一个 3x3 的协方差矩阵，用于表示加速度测量的不确定性。如果不确定性较高，这些值会反映出来。

话题 /so3_control/imu 的具体含义

解释：该话题发布的是 IMU 数据，通常用于四轴飞行器（或其他移动机器人）的姿态控制。在控制系统中，IMU 数据用于实时更新飞行器的姿态（方向）、旋转速度和线性加速度，从而帮助控制器维持飞行器的稳定性和执行精准的运动。

该话题可以与四轴飞行器的 SO(3) 控制器配合使用，SO(3) 表示三维旋转空间，用于描述飞行器在三维空间中的旋转状态。IMU 提供的姿态和角速度信息是控制飞行器姿态（例如保持水平或执行旋转）的重要输入。

话题九：quadrotor_msgs/PolynomialTrajectory【不一样】

1.消息类型 quadrotor_msgs/PolynomialTrajectory

2.解释：quadrotor_msgs/PolynomialTrajectory 是一个自定义消息类型，用于表示无人机的多项式轨迹。这种轨迹通常由一系列的关键点组成，通过多项式拟合的方式生成平滑的路径，使无人机能够按照这些路径执行飞行任务。该消息类型通常包含多个航点信息，并描述在每个航点上无人机的时间、位置、速度、加速度等参数。

话题十：/visual_slam/odom【一样】

1.消息类型 nav_msgs/Odometry

2.解释：nav_msgs/Odometry 是 ROS 中的标准消息类型，专门用于表示机器人的里程计数据。里程计数据通常通过传感器（如视觉、激光雷达、IMU 等）计算得到，描述机器人或无人机的当前位姿（位置和方向）以及速度信息。

3.nav_msgs/Odometry 消息结构

使用命令 rosmsg show nav_msgs/Odometry 查看消息结构时，输出如下：

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

string child_frame_id

geometry_msgs/PoseWithCovariance pose

geometry_msgs/Pose pose

geometry_msgs/Point position

float64 x

float64 y

float64 z

geometry_msgs/Quaternion orientation

float64 x

float64 y

float64 z

float64 w

float64[36] covariance

geometry_msgs/TwistWithCovariance twist

geometry_msgs/Twist twist

geometry_msgs/Vector3 linear

float64 x

float64 y

float64 z

geometry_msgs/Vector3 angular

float64 x

float64 y

float64 z

float64[36] covariance

std_msgs/Header header

解释：消息的头部，包含时间戳和坐标系信息。

string child_frame_id

解释：子坐标系的 ID，表示里程计数据相对于哪个移动的坐标系（如机器人或无人机的坐标系）。

geometry_msgs/PoseWithCovariance pose

解释：这个字段包含了机器人的位置和姿态（方向）信息，并且包含协方差矩阵用于表示数据的可信度。

ogeometry_msgs/Pose pose：表示机器人的位姿，包括位置和方向。

geometry_msgs/Point position：位置部分，包含 x, y, z 坐标，表示机器人当前的位置。

geometry_msgs/Quaternion orientation：方向部分，表示机器人的方向（姿态），使用四元数表示。

geometry_msgs/TwistWithCovariance twist

解释：这个字段包含了机器人当前的线速度和角速度信息，以及相应的协方差矩阵。

geometry_msgs/Twist twist：表示机器人的速度信息，包括线速度和角速度。

geometry_msgs/Vector3 linear：线速度，包含 x, y, z 方向的速度分量，表示机器人在这些方向上的移动速度。

geometry_msgs/Vector3 angular：角速度，包含 x, y, z 轴上的旋转速度分量，表示机器人绕这些轴的旋转速度。

float64[36] covariance：这是一个 6x6 的协方差矩阵，表示线速度和角速度数据的不确定性。

·

话题十一：/visualizer/speed【一样】

1.消息类型 std_msgs/Float64

2.解释：std_msgs/Float64 是 ROS 中的标准消息类型，用于发布一个 64 位浮点数（float64）。这个消息类型非常简单，它只包含一个字段，即一个浮点数，用于表示某个量的值。

话题十二：/mapping_vis/vs_gridmap【可能一样】

1.消息类型 sensor_msgs/PointCloud2

2.解释：sensor_msgs/PointCloud2 是 ROS 中的标准消息类型，专门用于表示三维点云数据。点云数据由多个点组成，每个点通常包含三维空间坐标（x, y, z）以及其他可能的属性，如颜色、密度或强度。这些点数据可以用于环境建模、避障、地图构建等任务。