解决方案

1. 无人机解决方案

1.1. 一、产品概述

本方案基于【QF850/浙江氢源智能】自主研发的旗舰级多旋翼工业无人机平台，专为复杂环境下的行业应用设计。产品采用创新的前后抱臂式折叠设计，兼顾便携性与高性能，适用于自动化巡检、测绘、安防与救援等多种场景。核心特点：

- 高效便携：≤880mm紧凑收纳尺寸，前后抱臂式快拆折叠设计

- 精准感知：厘米级全向固态激光雷达避障系统

- 强大负载：支持≥2.5kg专业负载，兼容多种任务设备

- 智能安全：双冗余设计、智能电池管理、专业飞行控制系统

1.2. 二、技术规格

1.2.1. 机体规格

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 轴距 | 880mm |
| 折叠方式 | 前后抱臂式快拆折叠 |
| 桨叶 | 高效折叠桨，快拆设计 |
| 机身材料 | 碳纤维复合材料 + 航空铝合金 |

1.2.2. 感知系统

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 避障配置 | 前后左右四方向固态激光雷达 |
| 感知精度 | 厘米级 |
| 有效探测距离 | 0.1 - 15米（可定制） |
| 视角(FOV) | 水平≥120°，垂直≥75°（单雷达） |

1.2.3. 云台负载

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 标配接口 | 支持云卓C12 双光云台（或同等级别其他云台） |
| 最大负载 | ≥2.5kg（机身腹部中心） |

1.2.4. 供电与通信

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 标准化接口 | 集成电源与千兆以太网 |

1.2.5. 飞行性能

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 最大起飞重量 | 10.5kg（含云台与负载） |
| 最大续航时间 | 空载：55分钟；带C12云台：约42分钟* |
| 最大悬停时间 | 带C12云台：约38分钟* |
| 最大飞行速度 | 23 m/s（运动模式） |
| 最大抗风能力 | 12 m/s（6级风） |
| 最大作业海拔 | 1500米 |
| 最大上升/下降速度 | 6 m/s / 4 m/s |

1.2.6. 导航与定位

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| GNSS | GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou多模 |
| RTK精度 | 水平1cm+1ppm， 垂直1.5cm+1ppm（需选配） |
| 视觉定位系统 | 下视视觉系统，无GPS环境下辅助定位（选配） |

1.2.7. 环境适应性

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C |
| 防护等级 | IP45（防雨防尘） |

1.2.8. 数据链路

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 图传系统 | 低延迟高清数字图传，最远15公里*（FCC标准，无障碍） |
| 控制距离 | 同图传距离 |

1.2.9. 智能电池

| 参数类别 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 容量 | 35000mAh（标压/高压） |
| 类型 | 智能飞行电池，支持热替换 |
| 充电时间 | 约90分钟（使用快速充电器） |

1.3. 三、详细功能说明

1.3.1. 飞行平台

- 创新结构设计：专利前后抱臂式折叠机构，机臂收拢后紧贴机身，大幅减少收纳体积（≤880mm），提升便携性，同时保障展开后极高的结构刚度与飞行稳定性。

- 高效动力系统：匹配高效无刷电机与大载重电调，配合经过气动优化的快拆折叠桨，提供充沛动力与优异能效比。

- 快拆维护设计：主要模块（机臂、脚架、负载接口）均支持免工具快拆，便于野外快速部署与维护。

1.3.2. 全向感知与避障系统

- 配置：机身前、后、左、右四个方位均配备高性能固态激光雷达，无机械旋转部件，可靠性高。

- 功能：

  - 全向障碍物感知：360°水平全覆盖感知，实时构建周围3D点云地图。

  - 精准避障：可实现前、后、左、右四个方向的刹停避障（依赖于飞行模式）。

  - 辅助功能：支持地形跟随、近距离精细作业等高级飞行功能。

1.3.3. 专业负载能力

- 云台接口：机身腹部标配经过加固与优化的标准化负载接口，原生适配云卓C12双光云台相机，提供稳定的供电、可靠的机械锁紧与高速数据传输。

- 云台规格：

- https://www.skydroid.xin/cdn/official-prod/overrides/C12-Instructions.pdf

- 扩展性：接口协议开放，可快速适配多种第三方专业负载，如多光谱相机、激光雷达、倾斜摄影系统、探照灯、喊话器等。

1.3.4. 飞行性能与可靠性

- 长续航：优化气动设计与能效管理，提供业内领先的带载续航时间，满足大面积作业需求。

- 高抗风性：强大的动力冗余与精准的飞控算法，确保在6级风中稳定悬停与飞行。

- 双冗余设计：关键传感器（IMU、气压计、指南针）及飞行控制系统采用双冗余设计，极大提升飞行安全。

- 智能电池管理：电池内置智能管理系统，支持电量自检、充放电保护、存储自放电及生命周期记录。

1.3.5. 智能飞行与地面站

- 专业遥控器：配备高亮显示屏遥控器，集成地图、状态显示，控制距离远，信号稳定。

- 遥控器规格书：

- https://www.skydroid.xin/cdn/official-prod/overrides/G12-Instructions.pdf

- 任务规划软件：提供专业的PC及移动端地面站软件，支持航点规划、精细巡检、三维航线、指点飞行等多种自动化任务模式。

1.4. 四、包装清单（标准配置）

| 组件 | 数量 |
| --- | --- |
| QF850飞行器（含感知避障系统） | 1台 |
| 专业带屏遥控器 | 1台 |
| 智能飞行电池 | 2块 |
| 电池快速充电器 | 1个 |
| 备用折叠螺旋桨（对） | 2对 |
| 便携式安全箱 | 1个 |
| USB-C 数据线 | 1条 |
| 文档（快速指南、免责声明等） | 1套 |
| 注：C12双光云台或其他任务负载通常为选配项，请根据需求单独订购。 |  |

1.5. 五、安全须知与免责声明

- 空域遵守：请务必在遵守当地法律法规的空域内飞行。

- 设备检查：起飞前请进行全面的设备检查，包括电池电量、机体结构、传感器状态等。

- 避障辅助：全向避障系统为辅助安全功能，飞手仍需始终保持对飞行环境的观察并承担最终操控责任。

- 环境适应：避免在极端天气、强磁场或射频干扰严重的环境下飞行。

2. 智能机巢解决方案

2.1. 基本规格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 重量 | 650kg |
| 最大功率 | 2000W |
| 防护等级 | IP54 |
| 输入电压 | AC100~240 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 主体框架 | 铝合金/玻纤维复合材料/不锈钢 |
| 安装方式 | 地面固定（膨胀螺栓/免打孔支架）两种方式可选 |

2.2. 环境适应性

- 外置避雷针（选配）：安装在T3监控桩顶部，独立引下线至接地装置。

- 雷电浪涌保护器：内置在T3监控桩内部，电箱设备前端，选用8/20μs波形，ln≥5kA的SPD

- 温控系统：

  - 制冷：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 电压 | 220V/110V |
| 功率 | 280w |
| 制冷量 | 550-800W |
| 重量 | 13KG |
| 噪音 | ＜45db |
| 温度设定 | 16-32℃ |
| 制冷方式 | 压缩机制冷 |
| 挡位 | 4档 |

  - PTC加热器（选配）：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 220V |
| 风扇工作电压 | 220V |
| 稳态功率 | 400W |
| 冲击功率 | 220V |

2.3. 无人机适配参数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 充电方式 | 接触式充电 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 脚架类型 | 无损式安装 |
| 充电电极 | 镀金电极 |

2.4. 控制与通信

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主控板 | T100 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 人机界面 | 4.3英寸触控屏 |
| 无线通信 | 4G/5G（选配） |
| 有线通信 | 以太网（RJ45，支持POE供电） |
| 定位 | GNSS模块：支持GPS/北斗/GLONASS/Galileo（选配）；RTK基站（选配） |

2.5. 供电与能源

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主电源 | AC220V（输入功率2800W），可接入太阳能光伏板 |
| 功耗 | 待机功耗：≤100W工作功耗（含充电）：≤2800W |

2.6. 自动化功能

- 风速仪：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备供电 | 10-30V DC |
| 设备功耗 | ≤0.3W |
| 风速精度 | ±（0.2+0.03V）m/s V表示风速 |
| 测量范围 | 0-70m/s |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 动态响应时间 | <1s |
| 工作环境 | -40℃-60℃ |
| 输出信号 | 0%RH-80%RHRS485（Modbus-RTU协议）默认设备地址1 |
| 通信参数 | 波特率 4800 |

- 雨量计：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通信接口 | UART |
| 温度范围 | -40℃-85℃ |
| 尺寸 | 核心模块直径12.5±0.15mm |
| 电源电压 | 3.3V |

- 监控镜头：

- 声光报警器：

- 三色灯：

2.7. 无人机充电

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 最大功率 | 3000W（14S） |
| 最大电压 | 60V |
| 最大电流 | 50A |
| 安全保护 | 防倒灌 |